Наредба 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа

Приложение № 1

към чл. 1, ал. 1, т. 3

(Изм. - ДВ, бр. 71 от 2006 г.,

в сила от 2.12.2006 г.,

изм. и доп., бр. 67 от 2007 г.,

изм., бр. 2 от 2012 г.,

изм. и доп., бр. 73 от 2018 г. ,

в сила от 4.09.2018 г.)

Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда. № по ред; Химичен агент; CAS №; Гранични стойности; Забележка. 8 часа; 15 min. mg/m3; бр. вл/сm3; ppm; mg/m3; ppm. 1.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Азотен диоксид•; 10102-44-0; 0,96; 0,5; 1,91; 1; -. 2.; Азотна киселина•; 7697-37-2; 2,6; 1. 3.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Азотен моноксид•; 10102-43-9; 2,5; 2; -; -; -. 4.; Акриламид; 79-06-1; 0,03. 5.; Акрилонитрил; 107-13-1; 4,5. 6.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Акрилова киселина; 2-пропенова киселина•; 79-10-7; 29; 10; 59(4); 20(4); -. 7.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Акролеин; акрилалдехид; проп-2-енал•; 107-02-8; 0,05; 0,02; 0,12; 0,05; -. 8.; Аланин-Д; 338-69-2; 5,0. . Алилов алкохол•; 107-18-6; 4,8; 2; 12,1; 5; Кожа. 10.; Алил формиат; 1838-59-1; 10,0. 11.; Алуминий (метален прах и оксиди) респирабилна фракция; 10,0 1,5. 12.; Алуминий (неорганични разтворими съединения) (като алуминий); 7429-90-5; 2,0. 13.; a-Аминоантрахинон; 82-45-1; 5,0. 14.; a-Нафтиламин; 91-59-8; не се нор-мира. 15.; Амилацетат, tert•; 625-16-1; 270; 50; 540; 100. 16.; Амидофен (пирамидон); 58-15-1; 0,5. 17.; Амилов алкохол; 71-41-0; 100. 17а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Амитрол•; 61-82-5; 0,2; -; -; -; -. 18.; Амониев бромат; 13843-59-9; 0,5; 1,5. 19.; Амониев ванадат; 11115-67-6; 0,05. 20.; Амониев диизопропилтио-фосфат; 29918-57-8; 1,0. 21.; Амониев нитрат с; исели амониеви фосфати и калиев сулфат (комбиниран тор); 5,0. 22.; Амониев сулфат; 7783-20-2; 10,0. 23.; Амониев сулфамат; 7773-06-0; 10,0. 24.; Амониев сулфоцианид (роданид); 1762-95-4; 5,0. 25.; Амониев тиосулфат; 7783-; 8-8 10,0. 26.; Амониев флуорид; 12125-01-8; 0,2; 1,0. 27.; Амониев хлорид; 12125-02-9; 10,0. 28.; Амоняк•; 7664-41-7; 14,0; 20; 36,0; 50. 29.; Амонячно-карбиден тор; 2,5. 30.; Ампицилин; 69-53-4; 0,1; 0,3. 31.; Амфос (смес от амониев; осфат, диамониев фосфат, амониев сулфат и амониев силикофлуорид); 6,0. 32.; Аналгин; 68-89-3; 0,5; 1,0. 33.; о-Анизидин р-Анизидин; 90-04-0 104-94-9; 0,5. 34.; Анилин; 62-53-3; 2,0. 35.; Антимон и неорганични съединения (като антимон); 7440-36-0; 0,5. 36.; 9, 10- Антрахинон; 84-65-1; 5,0. 37.; Антрацен; 120-12-7; 0,1. 38.; Апатит и фосфатит, съдържащи под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,5. 39.; Арсен и неорганични съединения (двуарсенов триоксид, двуарсенов пентаоксид, галиев арсенид); 7440-38-2; 0,05. 40.; Арсеноводород (арсин); 7784-42-1; 0,05. 41.; Аспарагинова киселина; 56-84-8; 10,0. 42.; Асфалт (битум; ) (по бензен) 8052-42-4; 5,0; 10,0. 43.; Ацеталдехид; 75-07-0; 30,0; 200,0. 44.; Ацетил салицилова киселина (ацетизал); 50-78-2; 0,5; 1,0. 45.; Ацетилен; 74-86-2; 20,0. 46.; Ацетон•; 67-64-1; 600; 1400. 47.; Ацетонитрил•; 75-05-8; 70; 40; Кожа. 48.; Ацетон цианхидрин; 75-86-5; 1,0. 49.; Ацетофенон (метил-фенил кетон); 98-86-2; 5,0. 50.; Барий – разтворими съединения (като барий)•; 0,5. 51.; Бариев сулфат; 7727-43-7; 10,0. 52.; Барит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 53.; Бензалдехид; 100-52-7; 5,0. 54.; Бензидин; 92-87-5; не се нормира. 55.; Бензилналкохол; 100-51-6; 5,0. 56.; Бензилхлорид; 100-44-7; 3,0; 5,0. 57.; Бензин-разтворител (по пентан); 900. 58.; Бензин-крекинг; 300. 59.; Бензен•; 71-43-2; 3,25; Кожа. 60.; Бензоилхлорид; 98-88-4; 5,0. 61.; 3,4-Бензпирен (бенз(а)пирен); 50-32-8; 0,00015. 62.; Бентонит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 63.; Берилий и съединения (като берилий); 7440-41-7; 0,002. 64.; Бисмут (сплави бисмут, телурид); 1304-82-1; 5,0. 65.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Бисфенол А •; 4,4,- изопро- пилидендифенол; 80-05-7; 2(6); -; -; -; -; -. 66.; Бор и неорганични съединения (оксид, борна киселина, борати, боракс – като бор); 1303-86-; 5,0. 67.; Борен трифлуорид; 7637-07-2; 3,0. 68.; Бром•; 7726-95-6; 0,7; 0,1. 69.; Бромбензен; 108-86-1; 3,0. 70.; Бромоводород•; 10035-10-6; 6,7; 2. 71.; Бромоформ; 75-25-2; 5,0. 72.; n-Бутан; 106-97-8; 1900. 73.; 1,3-бутадиен (дивинил); 106-99-0; 50; 100. 74.; n-Бутилакрилат•; 141-32-2; 11; 2; 53; 10. 75.; n-Бутиламин; 109-73-9; 10; 15. 76.; n-Бутилацетат; 123-86-4; 710; 950. 77.; n-Бутилов алкохол; 71-36-3; 100; 150. 77а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Бут-2-ин-1,4-диол•; 110-65-6; 0,5; -; -; -; -. 78.; 2-Бутоксиетанол•; 111-76-2; 98; 20; 246; 50; Кожа. 79.; 2-Бутоксиетилацетат•; 112-07-2; 133; 20; 333; 50; Кожа. 80.; 2-(2-Бутокси-етокси) етанол•; 112-34; 5 67,5; 10; 101,2; 15. 81.; Ванадий – оксиди и неорг. съединения; 1314-62-1; 0,05. 82.; Варовик, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни) Инхалабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр.; л./сm3; 10; 1,0. 83.; Вермикулит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни) Инхалабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3; 5,0; 1,0. 84.; Вин; лацетат• 108-05-4; 17,6; 5; 35,2; 10. 85.; Винилацетилен; 689-97-4; 20. 86.; Винилтолуен (метилстирен); 25013-15-4; 200; 480. 87.; Винилхлорид•; 75-01-4; 2,5. 88.; Водороден пероксид; 7722-84-1; 1,5. 89.; Волфрам – разтв. съединения (като волфрам); 7414-33-07; 1,0; 3,0. 90.; Волфрам – неразтв. съединения (като волфрам); 5,0; 10,0. 91.; Въглероден диоксид•; 124-38-9; 9000; 5000. 92.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Въглероден моноксид•; 63; -08-0 23; 20; 117; 100; -. 93.; Въглищен прах, смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 5,0 (0,07 x 100)/Z*. 94.; Въглищен прах, смесен, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Антрацитни и черни въглища Инхалабилна фракция Респирабилна фракция Лигнитни и кафяви въглища Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 2,0 10,0 4,0. 95.; Газьол (нафта) – петролеев дестилат; 8002-05-9; 1600. 96.; Гентамицин; 1403-66-3; 0,1; 0,6. 97.; Германий – оксид; 1310-53-8; 2,0. 98.; Германий – тетрахидрид, тетрахлорид (като германий); 7782-65-2; 1,0. 99.; 2,4-Д; 94-75-7; 10,0. 100.; Декахидронафталин (декалин); 91-17-8; 100. 101.; n-децилов алкохол; 112-30-1; 10. 102.; Гипс, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция; 6,0. 102а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Глицерол тринитрат•; 55-63-0; 0,095; 0,01; 0,19; 0,02; Кожа. 103.; Графит Инхалабилна фракция; 7782-42-5; 5,0. 104.; Диазепам; 439-14-5; 0,1; 0,5. 105.; о-Дианизидин (3,3-диметокси-бензидин); 119-90-4; не се норми-ра. 105а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Диацетил; бутанедион•; 431-03-8; 0,07; 0,02; 0,36; 0,1; -. 106.; 1,2-дибромпропан; 78-75-1; 5,0. 107.; 1,2-дибромтетра- флуоретан (фреон-114 В2); 124-73-2; 1000. 108.; Диатомит Инхалабилна фракция; 1,0. 109.; Дибутилпаракрезол; 128-37-0; 10; 50. 110.; s-s-дибутилтритиофосфат; 0,5. 111.; Дибутилфталат; 84-74-2; 5,0. 112.; Диетаноламин; 111-42-2; 10. 113.; Диетиламин•; 109-89-7; 15; 5; 30; 10. 114.; Диетилбензен; 25340-17-4; 10. 115.; Диетилентриамин; 111-40-0; 4,0. 116.; Диетиленгликол; 11-46-4; 10. 117.; 2-Диетиламино-етанол; 100-37-8; 50. 118.; Диетилов етер•; 60-29-7; 308; 100; 616; 200. 119.; Диетилфталат; 84-66-2; 5,0. 20. Дизепин (хлордиазепоксид); 0,1; 0,5. 121.; Диизопропиламин; 108-18-9; 20. 122.; Диизопропилбензен; 25321-09-9; 50. 123.; Диметиламин•; 124-40-3; 3,8; 2; 9,4; 5. 124.; р-Диметил- аминоазобензен; 60-11-7; не се нормира. 125.; Диметиланилин (n-диметиланилин); 121-69-7; 2,0. 126.; N,N-Диметилацетамид•; 127-19-5; 36; 10; 72; 20; Кожа. 127.; Диметилбензиламин; 103-83-3; 5,0. 128.; Диметилетер•; 115-10-6; 1920; 1000. 129.; Диметилсулфат; 77-78-1; 0,5. 130.; 4,4-диметил-1,4-диоксан; 10. 131.; 4,4-диметил-1,3-диоксан; 766-15-4; 3,0. 132.; Диметилтерфеталат; 120-61-6; 1,0. 133.; Диметилфенилкарбинол; 617-94-7; 0,05. 134.; Диметилфталат; 131-11-3; 5,0. 135.; Диметоат; 60-51-5; 0,5. 136.; Диметилформамид•; 68-12-2; 15; 5; 30; 10; Кожа. 137.; Динил (бутандинитрил); 110-61-2; 10. 138.; Динитробензен; 52-82-90; 1,0. 139.; Динитротолуен; 25321-14-6; 1,5. 140.; 2,4-Динитрофенол; 51-28-5; 0,05. 141.; Динитрохлорбе; зен 97-00-7; 1,0. 142.; 1,4-Диоксан•; 123-91-1; 73; 20. 143.; Диоктилфталат; 117-81-7; 5,0; 5,0. 144.; Дифениламин; 122-39-4; 10. 145.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Дифенилетер•; 101-84-8; 7; 1; 1; 2; -. 146.; Дифенилпропан; 97-41-7; 5,0. 147.; Дифлуоретан (фреон 152); 75-37-6; 3000. 148.; 1,1-Дифлуоро-1 хлоретан (фреон 142); 3000. 149.; Дифосфорен пентасулфид•; 1314-80-3; 1,0. 150.; 3,4-дихлоранилин; 95-76-1; 0,5. 151.; 1,3-дихлорацетон; 534-07-6; 0,05. 152.; 1,2-Дихлоробензен•; 95-50-1; 120; 300; Кожа. 153.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) 1,4-Дихлоробензен•; p-дихлоробензен; 106-46-7; 12; 2; 60; 10; Кожа. 154.; 1,1-Дихлороетан•; 75-34-3; 412; 100; Кожа. 155.; 1,2-Дихлоретан (етилен дихлорид); 107-06-2; 4,0; 8,0. 156.; 1,2-дихлоризобутан; 27177-14-2; 20. 157.; 1,3-дихлоризобутилен; 3375-22-2; 0,5. 158.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Винилиденхлорид; 1,1-дихлоретилен•; 75-35-4; 8; 2; 20; 5; -. 159.; 3,3-дихлоризобутилен; 22224-75-4; 0,3. 160.; Дихлороцетна киселина; 13425-80-4; 4,0. 161.; 1,2-Дихлорпропан; 78-87-5; 200. 162.; 2,3-дихлорпропилен; 78-88-6; 3,0. 163.; 1,3-Дихлоропропен; 542-75-6; 5,0. 164.; Дихлорфенил- трихлорсилан; 27137-05-5; 1,0. 165.; Дихлорвос; 62-73-7; 0,2. 166.; a-дихлорхидрин; 96-23-1; 5,0. 167.; Дициклопентадиен; 77-73-6; 20. 168.; Додецилбензенсулфонат; 1886-81-3; 3,0. 169.; Доломит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция влакнести частици (респирабилни) Инхалабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3; 6,0; 1,0. 170.; Дървесен прах: меки дървесни видове инхалабилна фракция Твърди дървесни видове и техни смеси с други дървесни видове• Инхалабилна фракция; 5,0 5,0. 171.; Екстралин (по метиланилин); 3,0. 172.; Епихлорхидрин; 106-89-8; 8,0. 173.; Епоксидна смола бисфенол А – н; втвърдена (по епихлорхидрин); 1,0. 174.; Епоксидна смола (втвърдена); 0,5. 175.; Етаноламин (2-Аминоетанол)•; 141-43-5; 2,5; 1; 7,6; 3; Кожа. 176.; Етилакрилат•; 140-88-5; 21; 5; 42; 10. 177.; Етиламин•; 75-04-7; 9,4; 5. 178.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Етилацетат•; 141-78-6; 734; 200; 1468; 400; -. 179.; Етилбензен•; 100-41-4; 435; 545; Кожа. 182.; Етилгликол моноетилов етер (2-етоксиетанол)•; 110-80-5; 8; 2; Кожа. 183.; Етиленгликол•; 107-21-1; 52; 20; 104; 40; Кожа. 184.; Етилендиамин; 107-15-3; 25. 185.; Етилендиацетат; 30. 186.; Етиленимин; 151-56-4; 1,0. 187.; Етиленов оксид; 75-21-8; 2,0. 188.; Етиленсулфид; 420-12-2; 0,1. 189.; Етиленхлорхидрин; 1; 7-07-3 0,5. 190.; Етилмеркаптан; 75-08-1; 1,0. 191.; Етилов алкохол; 64-17-5; 1000. 192.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Тетраетилортосиликат•; 78-10-4; 44; 5; -; -; -. 192а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) 2-етилхексан-1-ол•; 104-76-7; 5,4; 1; -; -; -. 193.; 2-Етоксиетилацетат•; 111-15-9; 11; 2; Кожа. 194.; Желязооксиди (като желязо); 1309-37-1; 5,0. 195.; Желязоразтворими соли (като желязо); 1,0. 196.; Живак – Пари на метала в елементно състояние – Неорганични и арилни съединения – Органични и алкилни съединения – Живак и двувалентни неорганични живачни съединения, включително живачен окис и живачен хлорид (измерени като живак)• (1); 7439-97-6; 0,05 0,1 0,01 0,02. 197.; Изоамилов алкохол; 123-51-3; 360,0; 450,0. 198.; Изобутилен; 115-11-7; 100,0. 199.; Изооктилов алкохол; 26952-21-6; 240,0. 200.; Изопентан•; 78-78-4; 3000,0; 1000. 201.; Изопентилацетат•; 123-92-2; 270,0; 50; 540,0; 100. 202.; Изопрен (2-метил-1,3-бутадиен); 78-79-5; 40,0. 203.; Изопропиламин; 75-31-0; 12,0; 24,0. 204.; Изопропилов алкохол; 67-63-0; 980,0; 1225,0. 205.; Изофорон диизоцианат; 4098-71-9; 0,1. 206.; Йод; 7553-56-2; 3,0. 207.; Кадмий и; еорг. съединения (като кадмий) 7440-43-9; 0,05. 208.; Кадмиев стеарат; 2223-93-0; 0,1. 209.; Калай – неорг. съединения, оксиди (като калай)•; 7440-31-5; 2,0. 210.; Калай – орг. съединения (като калай); 7440-31-5; 0,1. 211.; К; лиев бутилксантогенат 871-58-9; 10,0. 212.; Калиев етилсантогенат; 140-89-6; 0,6. 213.; Калиев изоамилов ксантогенат; 13001-46-2; 1,0. 214.; Калиев изобутил – изопропил ксантогенат; 1,0. 215.; Калиев йодат; 7758-05-6; 5,0. 216.; Калиев йодид; 7681-11-0; 5,0. 217.; Калиев магнезит; 5,0. 218.; Калиев нитрат; 7757-79-1; 5,0. 219.; Калиева основа; 1310-58-3; 2,0. 220.; Калиев и натриев цианид (по HCN); 1,0. 221.; Калиев сулфат; 7778-80-5; 10,0. 222.; Калиев хлорид; 7447-40-7; 5,0. 223.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Калиев цианид (като цианид)•; 151-50-8; 1; -; 5; -; Кожа. 224.; Калциев карбонат; 1317-65-3; 10,0. 225.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.; 018 г.) Калциев оксид• 1305-78-8; 1(5); -; 4(5); -; -. 226.; Калциев сулфат; 7778-18-8; 10,0. 227.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Калциев дихидроксид•; 1305-62-0; 1(5); -; 4(5); -; -. 228.; Калциево-алуминиев хромофосфат (по CrО3); 0,01; Канцероген за хора (1 г). 229.; Калциево-никел-хромофосфат (по никел); 0,005. 230.; Камфор; 76-22-2; 12,0; 18,0. 231.; Каолин, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 232.; Капронова киселина; 5,0. 233.; е-Капролактам (прах и пари)•; 105-60-2; 1,0; 3,0. 234.; Карбамид; 57-13-6; 10,0. 235.; Карбамид – комплексна сол с магнезиев хлорат; 10,0. 236.; Карбамид – комплексна сол с натриев хлорат; 10,0. 237.; КФ (карбамид-формалдехид); 5,0. 238.; КФА (карбамидформалдехид амофос); 5,0. 239.; Карбонат за циклохексил амина; 10,0. 240.; Карбофуран (фурадан, диафуран); 1; 63-66-2 0,1. 241.; Керосин (по бензен); 300,0. 242.; Кизелгур (българска суровина) Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 4,0 1,0. 243.; Кобалт и неорганични съединения (като кобалт); 7440-48-4; 0,1. 244.; Кобалтови карбонили, хидрокарбонили и продукти от разпадането им (като кобалт); 10210-68-1; 0,05. 245.; Кофеин; 58-08-2; 0,5. 246.; Крезол (всички изомери)•; 1319-77-3; 22. 247.; Кротонов алдехид; 4170-30-3; 4,0. 248.; Ксилидин (аминодиметилбензен); 300-73-8 10,0. 249.; Ксилен (смес от изомери), чист•; 1330-20-7; 221,0; 50; 442; 100; Кожа. 250.; о-Ксилен•; 95-47-6; 221,0; 50; 442,0; 100; Кожа. 251.; m-Ксилен•; 108-38-3; 221,0; 50; 442,0; 100; Кожа. 252.; р-Ксилен•; 106-42-3; 221,0; 50; 42,0 100; Кожа. 253.; Кумен (Изопропилбензен)•; 98-82-8; 100; 20; 250; 50; Кожа. 254.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Литиев хидрид•; 7580-67-8; -; -; 0,02(6); -; -. 255.; Магнезиев оксид; 1309-48-4; 10,0. 256.; Магнезит, несъдържащ повече от 2 % свободен кристален силициев диоксид влакнести частици (респирабилни) Инхалабилна фракция Респирабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3; 8,0 3,0; 1,0. 257.; Мазут (по въглеводороди); 5,0. 258.; М; леинов анхидрид 108-31-6; 1,0. 259.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Манган и неорганични съединения на мангана (като манган)•; -; 0,2(6) 0,05(5); -; -; -; -. 260.; Манганови органични съединения; 12079-65-1; 0,1. 261.; Маслен алдехид; 123-72-8; 5,0. 262.; Маслена киселина; 107-92-3; 10,0. 263.; Манкозеб; 8018-01-7; 1; А. 264.; Масла – минерални нефтени; 8012-95-1; 5,0. 265.; Мед – метални пари (като мед); 7440-50-8; 0,1. 266.; Мед – оксиди и не; рганични съединения (като мед) 7440-50-8; 1,0. 267.; Меден оксихлорид; 1332-40-7; 0,5. 268.; Меден хидроксид; 20427-59-2; 0,1. 269.; Мезитилен (триметилбензен)•; 108-67-8; 100,0; 20. 270.; Метакрилова киселина; 79-41-4; 70; 0. 271.; Метилакрилат•; 96-33-3; 18; 5; 36; 10. 272.; Метан; 74-82-8; 500,0. 273.; Метиламин; 74-89-5; 12,0. 274.; n-метилаланин; 100-01-8; 2,0. 275.; Метилбромид (бромметан); 74-83-9; 10,0. 276.; 1-Метилбутилацетат•; 626-; 8-0 270,0; 50; 540,0; 100. 277.; Метилен бисфенилизоцианат (МДИ); 101-08-8; 0,05; 0,07. 278.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Метилен хлорид; дихлор-метан•; 75-09-2; 353; 100; 706; 200; Кожа. 279.; Метилетилкетон (бутанон)•; 78-93-3; 590; 885. 280.; Метилизобутилкетон (4-метил-пентан-2-он)•; 108-10-1; 50; 200. 281.; Метилизоцианат•; 624-83-9; 0,02. 282.; Метилмеркаптан; 74-93-1; 1,0. 283.; Метилметакрилат•; 80-62-6; 50; 100. 284.; Метилов алкохол•; 67-56-1; 260,0; 200; Кожа. 285.; n-метил-2-пиролидон•; 872-50-4; 40; 10; 80; 20; Кожа. 286.; Метил-n-пропилкетон (2-пентанол); 107-27-9; 700,0; 875,0. 287.; a-Метилстирен (2-Фенилпропен)•; 98-83-9; 240; 485. 288.; Метил-третичен-бутил-етер•; 1634-04-4; 183,5; 50; 367; 100. 289.; 5-Метилхексан-2-он•; 110-12-3; 95,0; 20. 290.; 5-Метилхептан-3-он•; 541-85-5; 53,0; 10; 107,0; 20. 291.; Метилфлуорфенил дихлорсилан; 1,0. 291а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Метилформат•; 107-31-3; 125; 50; 250; 100; Кожа. 292.; Метилхлорид; 74-87-3; 50,0; 100,0. 293.; Метилциклохексан; 108-87-2; 500,0. 294.; Метилциклохексанол; 25639-42-3; 235,0. 295.; 2-(2-Mетоксиетокси) етанол•; 111-77-3; 50,1; 10; Кожа. 296.; 2-Метоксиетанол•; 109-86-4; 1; Кожа. 297.; 2-Метокси-1-метилетилацетат•; 108-65-6; 275,0; 50; 550,0; 100; Кожа. 298.; 2-Метоксиетилацетат•; 110-49-6; 1; Кожа. 299.; 2-(Метоксиметилетокси)-пропанол•; 34590-94-8; 308,0; 50; Кожа. 300.; 1-Метоксипропан-2-ол•; 107-98-2; 375,0; 100; 568,0; 150; Кожа. 301.; Минерални, природни (неазбестови) и изкуствени влакна Инхалабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3; 6,0; 1,0. 302.; О-метилциклохексанон; 583-; 0-8 230,0; 345,0. 303.; Молибден и негови съединения (като молибден); 7439-98-7; 10,0. 304.; Молибден – разтворими съединения (като молибден); 7439-98-7; 5,0. 305.; Монохлорамин Т; 127-65-1; 1,0. 306.; Монохлордиметилов етер; 107-3; -2 0,5. 307.; Морфолин•; 110-91-8; 36,0; 10; 72,0; 20. 308.; Мравчена киселина•; 64-18-6; 9,0; 5. 309.; Натриев азид •; 26628-22-8; 0,1; 0,3; Кожа. 310.; Натриева основа (алкални аерозоли); 1310-73-2; 2,0. 311.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Натриев цианид (като цианид)•; 143-33-9; 1; -; 5; -; Кожа. 312.; Нафталин•; 91-20-3; 50,0; 75,0. 313.; b-нафтол; 135-19-3; 0,1. 314.; 1,4-нафтохинон; 130-15-4; 0,1. 315.; Нафтошиста Инхалабилна фракция; 4,0. 316.; Ненаситен кротонов спирт; 6117-91-5; 2,0. 317.; Неопентан•; 463-82-1; 3000,0; 1000,0. 318.; Нефт (по бензен); 10,0. 319.; Нивалин; 0,05. 320.; Никел – метал, и съединения (като никел); 7440-02-0; 0,05. 321.; Никелов карбонил; 13463-39-3; 0,007. 322.; Никотин•; 54-11-5; 0,5; Кожа. 323.; p-нитроанилин; 100-01-6; 3,0. 324.; Нитробензен•; 98-95-3; 1,0; 0,2; Кожа. 325.; 1-нитробутан; 627-05-4; 30,0. 326.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Нитроетан•; 79-24-3; 62; 20; 312; 100; Кожа. 327.; Нитроксилол; 5,0. 328.; Нитрометан; 75-52-5; 200,0. 329.; 1-нитропропан; 108-03-2; 90,0. 330.; 2-нитропропан; 79-46-9; 35,0. 331.; p-нитротолуен; 99-99-0; 11,0. 332.; р-нитрофенол; 100-02-7; 3,0; 10,0. 333.; Нитрохлорбензен; 100-00-5; 1,0. 334.; Новфилин (еуфилин); 0,5. 335.; Огнеупорна глина, съдържаща под 2 % свободен кристален силициев диоксид Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 336.; Озон; 10028-15-6; 0,2; 0,6. 337.; Оксалова киселина•; 144-62-7; 1,0. 338.; Оксацилин; 66-79-5; 0,05. 339.; Октаметил; 152-16-9; 0,02. 340.; Октан; 111-65-9; 1450,0; 1800,0. 341.; Октафлуорамилов алкохол; 396-60-55-4; 20,0. 342.; Октафлуорциклобутан (фреон 318с); 115-35-3; 3000,0. 343.; n-октилов алкохол (октанол); 111-87-5; 10,0. 344.; Олеандомицин; 3922-90-5; 0,4; 0,8. 345.; Олеинова киселина; 112-80-1; 10,0. 346.; Олово и неорганични съединения; 7439-92-1; 0,05. 347.; Ортофосфорна киселина•; 7664-38-2; 1,0; 2,0. 348.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Оцетна киселина•; 64-19-7; 25,0; 10; 50; 20; -. 349.; Пегматит (фелдшпати), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 350.; Папаверинхидрохлорикум; 61-25-6; 0,5. 351.; o- и p-анизидин; 29191-52-04; 0,5. 352.; p-хинон (p-бензохинон); 106-51-4; 0,4. 353.; p-хлорфенол; 106-48-9; 1,0. 354.; Пеницилин; 1406-05-9; 0,1; 0,3. 355.; Пентаборан; 19624-22-7; 0,03. 356.; Пентахлорацетон; 1768-31-6; 0,5. 357.; n-Пентан•; 109-66-0; 3000,0; 1000. 358.; Пентилацетат (Амилацетат)•; 628-63-7; 270,0; 50; 540,0; 100. 359.; 3-Пентилацетат•; 620-11-1; 270,0; 50; 540,0; 100. 360.; Перлит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 361.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Тетрахлоретилен•; 127-18-4; 138; 20; 275; 40; Кожа. 362.; Перхлорна киселина; 7601-90-3; 2,0. 363.; Петролеев етер; 8032-32-4; 350,0; 1800,0. 364.; Пикринова киселина•; 88-89-1; 0,1. 365.; Пиперазин (прах и пари)•; 110-85-0; 0,1; 0,3. 366.; Пиперидин; 110-89-4; 0,2. 367.; Пиретроиди; 5,0. 368.; Пиретрум (пречистен от сенсибилизиращи лактони)•; 8003-34-7; 1,0. 369.; Пиридин•; 110-86-1; 15,0. 370.; Платина – метал•; 7440-06-4; 1,0. 371.; Пиролидин; 123-71-1; 0,1. 372.; Платина – неорганични разтворими съединения (като платина); 0,002. 373.; Полиметилметакрилат; 9011-14-7; 20,0. 374.; Полихлорирани бифенили (54 % хлор); 11097-69-1; 0,5; 1,0. 375.; Полихлорирани бифенили (42 % хлор); 53469-21-9; 1,0; 2,0. 376.; Прах вълнен, вълненотекстилен и смесен, съдържащ синтетични влакна, прах от насекоми, пух и пера Инхалабилна фракция; 5,0. 377.; Прах железен (оксиди, агломерати, шлака, стомана, чугун), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция; 6,0. 378.; Прах от зърнени храни; 4,0. 379.; Прах от изкуствени абразиви (корунд, карборунд и др.) Инхалабилна фракция; 5,0. 380.; Прах неразтворим, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция (несъдържащ влакнести частици), непосочен в приложението Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 10,0 4,0. 381.; Прах от нефтов и пеков кокс Инхалабилна фракция; 5,0. 382.; Прах от поливинилхлорид; 6,0. 383.; Прах от полиетилен; 10,0. 384.; Прах от растителен произход (захар, скорбяла, брашно) Инхалабилна фракция; 10,0. 385.; Прах от растителни влакна (памук, коноп, юта) и в смес със синтетични влакна Инхалабилна фракция; 2,0. 386.; Прах от форстеритови огнеупори Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 8,0 3,0. 387.; Прах от шамотни огнеупори Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 8,0 3,0. 388.; Прах смесен, съдържащ над 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 5,0 0,07 x 100/Z*. 389.; Прах тютюнев Инхалабилна фракция; 3,0. 390.; Прах от чай и кафе Инхалабилна фракция; 3,0. 391.; Полихлорпинен; 25267-15-6; 0,2. 392.; Полициклично кюпно багрило Ват виолет 1; 0,6. 393.; Пропан; 74-98-6; 1800,0. 394.; Пропан-бутан (като пропан); 1800,0. 395.; Пропариглов алкохол; 107-19-7; 2,0. 396.; n-пропил пропионат; 106-36-5; 70,0. 397.; n-пропиламин; 107-10-8; 10,0. 398.; Пропиленов оксид; 75-56-9; 50,0. 399.; Пропилов алкохол; 71-23-8; 300,0; 500,0. 400.; Реактивни багрила (дихлортриазинови); 1,0; 4,0. 401.; Реактивни багрила (монотриазинови); 5,0. 402.; Пропионова киселина•; 79-09-4; 31,0; 10; 62,0; 20. 403.; Резорцин•; 108-46-3; 45,0; 10; Кожа. 404.; Сажди Инхалабилна фракция; 3,5. 405.; Селен и съединения (като селен); 7782-49-2; 0,2. 406.; Селеноводород•; 7783-07-5; 0,07; 0,02; 0,17; 0,05. 407.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Серен диоксид•; 7446-09-5; 1,3; 0,5; 2,7; 1; -. 408.; Серни багрила; 6,0. 409.; Сериста киселина (като серен двуокис); 7782-77-2; 5,0; 10,0. 410.; Сероводород•; 7783-06-4; 7; 5; 14; 10. 411.; Серовъглерод•; 75-15-0; 15; 5; Кожа. 412.; Силициев диоксид свободен, аморфен, синтетичен от кон- дензационни и електротермични процеси Респирабилна фракция; 0,07. 413.; Силициев диоксид свободен, аморфен и криптокристален, от природни утаечни процеси (опал, халцедон и др.) Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 4,0 1,0. 414.; Силициев диоксид свободен, аморфен, синтетичен, от утаечни процеси (силикагел) Инхалабилна фракция; 10,0. 415.; Силициев диоксид свободен кристален (кварц, тридимит, кристобалит) и кварцово стъкло Респирабилна фракция; 0,07. 416.; Симоксанил; 57966-95-7; 2,0. 417.; Слюда, съдържаща под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 418.; Смоли, катрани, битуми – летливи (бензен – разтворими фракции); 65996-93-2; 0,2. 419.; Сребро, метал•; 7440-22-4; 0,1. 420.; Сребро – разтворими съединения (като сребро)•; 0,01. 421.; Стирен; 100-42-5; 85,0; 215,0. 422.; Стрептомицин; 57-92-2; 0,1. 423.; Стронций и съединенията му (като стронций); 7440-22-1; 1,0. 424.; Сулфамидни препарати норсулфазол сулфацил-натрий; 72-14-0 124-56-0; 1,0 1,0. 425.; Сулфоамонячен тор; 2,5. 426.; Сулфосалицилова киселина; 97-05-2; 3,0. 427.; Суперфосфат двоен; 8011-76-5; 5,0. 428.; Сулфотеп•; 3689-24-5; 0,1; Кожа. 429.; Сярна киселина (аерозоли)• (2), (3); 7664-93-9; 0,05. 430.; Талий и неговите съединения (като талий); 7440-28-0; 0,05. 431.; Талк (талкомагнезит, медицински талк), съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Влакнести частици (фини) Инхалабилна фракция Респирабилна фракция Влакна – респирабилна фракция, бр. вл./сm3; 6,0 3,0; 1,0. 432.; Тантал; 7440-25-7; 5,0. 433.; Телур и неговите съединения; 13494-80-9; 0,1. 434.; Теобромин; 83-67-0; 1,0. 435.; Теофилин; 58-55-9; 0,5. 436.; Терпентин; 8006-64-2; 300,0. 436а.; (Нов – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Терфенил, хидрогениран•; 61788-32-7; 19; 2; 48; 5; -. 437.; Тестостерон; 58-20-0; 0,005. 438.; Тетраброметан; 79-27-6; 10,0. 439.; Тетрабромметан; 558-13-4; 1,4; 4,0. 440.; Тетраетилолово; 78-00-2; 0,05. 441.; Тетралин; 119-64-2; 100,0. 442.; Тетраметилолово; 75-74-1; 0,075. 443.; Тетранитрометан; 509-14-8; 4,0. 444.; Тетрахидрофуран•; 109-99-9; 150,0; 50,0; 300,0; 100; Кожа. 445.; Тетрахлоретан; 79-34-5; 7,0. 446.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Въглероден тетрахлорид; тетрахлор-метан•; 56-23-5; 6,4; 1; 32; 5; Кожа. 447.; 1,1,1-9-тетрахлорнонан; 1561-48-4; 1,0. 448.; 1,1,1-5-тетрахлорпентан; 2467-10-9; 1,0. 449.; 1,1,1-3-тетрахлорпропан; 632-21-3; 1,0. 450.; 1,1,1-7-тетрахлорхептан; 3922-36-9; 1,0. 451.; Тетрациклин; 60-54-8; 0,1; 0,3. 452.; Тиогликова киселина; 68-11-1; 2,0. 453.; Тиофен; 110-02-1; 20,0. 454.; Тиоурея; 62-56-6; 0,3. 455.; Титан – неорганични съединения; 7440-32-6; 1,0. 456.; Титанов диоксид, респирабилен прах; 13463-67-7; 10,0. 457.; Тиурам (тетраметилтиурам дисулфид – ТМТД); 137-26-8; 4,0. 458.; n-толуидин; 106-49-0; 9,0. 459.; rn-толуидин; 108-44-1. 460.; Толуилендизоцианат (ТДИ); 584-84-9; 0,04; 0,15. 461.; Толуен•; 108-88-3; 192,0; 50; 384,0; 100; Кожа. 462.; Терефталова киселина; 100-21-0; 0,1. 463.; Триетиламин•; 121-44-8; 8,4; 2; 12,6; 3; Кожа. 464.; Триетиленгликол; 112-27-6; 15,0. 465.; Триметиламин; 75-50-3; 24,0; 36,0. 466.; 2-етил-2-(хидроксиметил) пропан-1,3-диол (триметилпропан); 50,0. 467.; Тринитрометан; 517-25-9; 0,5. 468.; 1,2,4-Триметилбензен•; 95-63-6; 100,0; 20; -. 469.; 1,2,3-Триметилбензен•; 526-73-8; 100,0; 20; -. 470.; Тринитротолуен; 118-96-7; 0,5. 471.; Трифлуорбромметан (фреон 13 В1); 75-63-8; 6100,0. 472.; Трифлуоретан (фреон 143); 27987-06-0; 3000,0. 473.; 1,1,1-трифлуортрихлорпропан (фреон 253); 1,0. 474.; Трихлоробензен (1,2,4-трихлоробензен)•; 120-82-1; 15,1; 2; 37,8; 5; Кожа. 475.; 1,1,1-Трихлоретан•; 71-55-6; 555; 100; 1110; 200. 476.; 1,1,2-трихлоретан; 79-00-5; 45,0. 477.; Трихлоретилен; 79-01-6; 135,0; 1000,0. 478.; Трихлорнафталин; 1321-65-9; 5,0. 479.; Трихлороцетна киселина; 76-03-9; 7,0. 480.; 1,2,3-трихлорпропан; 96-18-4; 60,0. 481.; Уайт-спирт (SKDN); 63394-00-3; 500,0. 482.; Уран – неразтворими съединения (като уран); 7440-61-1; 0,2; 0,6. 483.; Уран – разтворими съединения (като уран); 7440-61-1; 0,05. 484.; Уротропин; 100-97-0; 2,0. 485.; Фенацетин; 66-44-2; 0,5. 486.; Фенитротион; 122-14-5; 0,5. 487.; Фенол•; 108-95-2; 8; 2; 16; 4; Кожа. 488.; Флуор•; 7782-41-4; 1,58; 1; 3,16; 2. 489.; Флуориди, неорганични•; 2,5. 490.; Флуорит, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция Респирабилна фракция; 6,0 3,0. 491.; Флотационно масло; 2000,0. 492.; Флуороводород•; 7664-39-3; 1,5; 1,8; 2,5; 3. 493.; Формалдехид; 50-00-0; 1,0; 2,0. 494.; Формамид; 75-12-7; 15,0; 30,0. 495.; Фосген•; 75-44-5; 0,08; 0,02; 0,4; 0,1. 496.; Фосфиди (алуминиев, магнезиев); 20859-73-8 12057-74-8; 0,1; 0,2. 497.; Фосфорен анхидрид (двуфосфорен петоокис)•; 1314-56-3; 1,0. 498.; Фосфорен пентахлорид•; 10026-13-8; 1,0. 499.; Фосфорен трихлорид; 7719-12-2; 1,5; 3,0. 500.; Фосфороводород (фосфин)•; 7803-51-2; 0,14; 0,1; 0,28; 0,2. 501.; Фталов анхидрид; 85-44-9; 6,0. 502.; Фуран; 110-00-9; 0,5. 503.; Фурфурол; 98-01-1; 10,0. 504.; Халотан; 151-67-7; 20,0; 100,0. 505.; Хексаметилендиамин; 127-09-4; 1,0. 506.; Хексаметилендиизоцианат; 822-06-0; 0,1. 507.; n-Хексан•; 110-54-3; 72,0; 20. 508.; Хексанон (метил-н-бутилкетон); 591-78-6; 20,0. 509.; Хексахлоретан; 67-72-1; 10,0. 510.; n-Хептан•; 142-82-5; 1600. 511.; Хептан-2-он (2-хептанон)•; 110-43-0; 238,0; 50; 475,0; 100; Кожа. 512.; Хептан-3-он (3-хептанон)•; 106-35-4; 95,0; 20. 513.; Хидразин; 302-01-2; 0,1. 514.; Хидрохинон; 123-31-9; 2,0. 515.; Хлор•; 7782-50-5; 1,5; 0,5. 516.; m-хлоранилин; 108-42-9; 0,05. 517.; p-хлоранилин; 106-47-8; 0,3. 518.; Хлорбензен (Монохлорбензен)•; 108-90-7; 23,0; 5; 70,0; 15. 519.; Хлорен двуоксид; 10049-04-4; 0,3; 0,9. 520.; Хлоретан•; 75-00-3; 268,0; 100. 521.; Хлорметилтрихлорсилан; 1558-25-4; 1,0. 522.; Хлорнитромицин; 1,0. 523.; Хлороводород•; 7647-01-0; 8,0; 5; 15,0; 10. 524.; Хлородифлуорометан• (дифлуородихлорметан); 75-45-6; 3000. 525.; Хлоропрен (двехлорбутадиен); 126-99-8; 0,05. 526.; Хлорпирифосетил; 291-88-2; 0,1. 527.; Хлорхипирифосметил; 5598-13-0; 0,2. 528.; Хлороформ•; 67-66-3; 10,0; 2; Кожа. 529.; Хлороцетна киселина; 79-11-8; 1,0. 530.; Хлорпропинова киселина; 28554-00-9; 5,0. 531.; m-Хлорфенилизоцианат; 2909-38-8; 0,5. 532.; Хризоидин; 532-82-1; 1,0. 533.; Хром метал, неорганични съединения на хром (II), неорганични съединения на хром (III) (неразтворими)•; 2,0. 534.; Хромен анхидрид и съединения на VI-валентен хром; 0,05. 535.; Цианамид•; 420-04-2; 1,0; 0,58; Кожа. 536.; (Изм. – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Циановодород (като цианид)•; 74-90-8; 1,0; 0,9; 5; 4,5; Кожа. 537.; Циментов прах, съдържащ под 2 % свободен кристален силициев диоксид в респирабилната фракция Инхалабилна фракция; 8,0. 538.; Цианурхлорид; 108-77-0; 0,1. 539.; Циклопентадиен; 542-92-7; 200,0. 540.; Циклохексан•; 110-82-7; 700,0; 200. 541.; Циклохексанол; 108-93-0; 200,0. 542.; Циклохексанон•; 108-94-1; 40,8; 10; 81,6; 20; Кожа. 543.; Циклохексиламин; 108-91-8; 20,0. 544.; Цинеб; 12122-67-7; 1,0. 545.; Циклофосфамид; 6055-19-2; 0,002. 546.; Цинков оксид (като цинк); 1314-13-2; 5,0; 10,0. Забележки: Z* – съдържание на свободен кристален силициев диоксид във финия прах (%) Кожа – възможна е значителна резорбция чрез кожата • – Химични агенти, за които са определени гранични стойности във въздуха на работната среда за Европейската общност. Граничните стойности на тези химични агенти във въздуха на работната среда, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях. ppm: обемни милионни части във въздуха (ml/m3) (1) По време на наблюдение на експозицията на живак и двувалентни неорганични съединения следва да се вземат под внимание съответните методи за биологично наблюдение, допълващи индикативните гранични стойности за професионална експозиция. (2) При избора на подходящ метод за наблюдение на експозицията следва да се вземат под внимание потенциалните ограничения и взаимодействия, които могат да възникнат в присъствието на други серни съединения. (3) Аерозолът се определя като вдишвана част. (4) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Краткосрочна гранична стойност на експозиция по отношение на референтен период от 1 минута. (5) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Респирабилна фракция. (6) (Нова – ДВ, бр. 73 от 2018 г., в сила от 4.09.2018 г.) Инхалабилна фракция.. Приложение № 2 към чл. 1, ал. 1, т. 4 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 67 от 2007 г.) Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект № по ред; Химично вещество/ CAS №; Биомаркер за експозиция/биомаркер за ефект; Биологична гранична стойност; Биологична среда; Време на пробовземане; Специфични ефекти. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7. 1.; Ацетил-холинестеразни инхибитори; aцетил - холинестераза; Инхибиране на активността до 50 % от референтната стойност за лицето и до 30 % средно за групата експонирани лица; еритроцити; За продължителна експозиция - след няколко работни смени В края на експозицията или в края на смяната. 2.; Ацетон (67-64-1); ацетон; 80 mg/l; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. 3.; Бензен (71-43-2); Trans, trans - муконова киселина S-фенилмеркап- турова киселина; 2,0 mg/l 0,045 mg/g креатинин; урина урина; В края на експозицията или в края на работната смяна В края на експозицията или в края на работната смяна; Кожа. 4.; Винилхлорид (75-01-4); тиодигликолова киселина; 1,8 mg/24 h; урина; След няколко работни смени. 5.; Въглероден монооксид (630-08-0); карбокси хемоглобин; 5 %; кръв; В края на експозицията или в края на работната смяна. 6.; Етилбензен (100-41-4); бадемена киселина и фенилглиоксалова киселина - сумарно; 2000 mg/g креатинин; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна; Кожа. 7.; Живак (7439-97-6), пари на метала в елементно състояние; живак; 100 µg/l; урина; Не се фиксира. 8.; Живак, органични и арилни съединения; живак; 100 µg/l; урина; Не се фиксира. 9.; Кобалтови карбонили, хидрокарбонили и продукти от разпадането им (като кобалт); кобалт; 30 µg/l; урина; Не се фиксира. 10.; Никел (7440-02-0) метал, разтворими съединения, никелов сулфат, никелов хром-фосфат (като никел); никел; 45 µg/l; урина; След няколко работни смени. 11.; Олово (7439-92-1) ^; олово; 400 µg/l 300 µg/l (жени под 45 г.); кръв; Не се фиксира. 12.; Стирен (100-42-5); бадемена и фенил-глиоксалова киселина - сумарно; 600 mg/g креатинин; урина; При отдалечена експозиция - след няколко работни смени В края на експозицията или в края на работната смяна. 13.; Серовъглерод (75-15-0); 2-тио-4-тиазолидин карбоксилова киселина (ТТСА); 4 mg/g креатинин; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. 14.; Тетраетилолово (78-00-2); олово (също за смеси от тетраетил - олово и тетраметил- олово); 50 µg/l; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. 15.; Толуен (108-88-3); хипурова киселина; 1,6 mmol/mmol креатинин; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. 16.; Фенол (108-95-2); фенол; 200 mg/l; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. 17.; Хромен анхидрид (1333-82-0); хром; 17 µg/l кръв; еритроцити; За продължителна експозиция - след няколко работни смени. хром; 20 µg/l; урина; В края на експозицията или в края на работната смяна. Кожа – възможна е значителна резорбция чрез кожата ^- Химични агенти, за които са определени биологични гранични стойности за Европейската общност. Биологичните гранични стойности на тези химични агенти, определени с наредбата, са съобразени със съответните стойности, приети за Европейската общност, като могат да бъдат равни или по-ниски от тях...

Приложение № 3

към чл. 15, ал. 1

Опасни химични агенти, които не се допускат за производство и употреба САS номер; Химичен агент; Концентрационна граница на освобождаване. 91-59-8; 2 нафтиламин и солите му; 0,1 % w/w. 92-67-1; 4-аминобифенил и солите му; 0,1 % w/w. 92-87-5; бензидин и солите му; 0,1 % w/w. 92-93-3; 4-нитробифенил; 0,1 % w/w. Не се допуска производството, преработката и употребата на посочените химични агенти. Допускат се изключения, когато химичният агент е включен в състава на друг химичен агент или е съставна част на отпадъци, при условие че неговата концентрация не превишава граничните стойности.